子任务2-3 智能设备开发

LoRa模块完成LoRa模块上的屏幕输出控制并实现功能，需使用提供的未完成工程进行开发。

任务要求：

- 通电后LED1,LED2亮，液晶屏显示如下信息：

亮灯模式 1.常亮模式 < 2.呼吸模式 3.交替亮灭

- 以上三项所对应的模式，1为LED1，LED2常亮，2为LED1，LED2呼吸灯模式，3为LED1，LED2交替亮灭， LED1亮则LED2灭，LED1灭则LED2亮，其间隔时间为0.5秒。

- 对 < 符号进行上下的移动，当按下KEY2时向上移，当按下KEY3时向下移动。

- 当 < 所处的选项，按下KEY4时，LED1，LED2进入相应的模式。

- 能重复以上步骤。

完成以上任务后请做以下步骤：

- 开发完成后将这些相关设备贴上“题3”标签纸，安装到物联网工程安装的答题区，接上电源，待裁判评判。

- 请将完整的工程项目文件保存到U盘“提交资料\模块二\题3”目录下。